Самостійна робота 1.1

## 1. Правила електробезпеки при роботі з внутрішніми компонентами ПК

Під час обслуговування або збирання ПК необхідно суворо дотримуватись правил електробезпеки:

- Повністю відключати ПК від електромережі перед початком робіт

- Знімати статичну електрику (використовувати антистатичний браслет або торкатись заземлених металевих предметів)

- Працювати сухими руками, уникаючи вологи

- Використовувати інструменти з ізольованими ручками

- Не торкатися контактів мікросхем і роз’ємів

- Зберігати компоненти в антистатичних пакетах

## 2. Форм-фактори корпусів настільних комп’ютерів

Форм-фактор корпусу визначає його розміри та сумісність з материнською платою:

- Full Tower – великі корпуси для потужних систем і серверів

- Mid Tower – найпоширеніший варіант для домашніх і офісних ПК

- Mini Tower – компактні корпуси з обмеженим простором

- Slim / SFF (Small Form Factor) – ультракомпактні рішення

## 3. Блок живлення (PSU): основні характеристики та конектори

### Основні характеристики:

- Потужність (Вт) – 400–1000 Вт і більше

- ККД (сертифікація 80 PLUS): Bronze, Silver, Gold, Platinum

- Система охолодження (вентилятор)

- Модульний / напівмодульний / немодульний

### Основні конектори:

- 24-pin ATX – живлення материнської плати

- 4/8-pin CPU (EPS) – живлення процесора

- PCIe 6/8-pin – відеокарта

- SATA Power – SSD, HDD, оптичні приводи

- Molex – застарілі пристрої, вентилятори

## 4. Основні компоненти материнської плати (7 шт.)

- Сокет процесора (CPU Socket)

- Чипсет

- Слоти оперативної пам’яті (DIMM)

- Слоти розширення (PCI Express)

- Роз’єми для накопичувачів (SATA, M.2)

- Роз’єми живлення (ATX, CPU Power)

- Порти введення/виведення (USB, LAN, Audio, HDMI тощо)